面向无人机火灾检测的半自动跨模态配准与分割标签闭环迁移

热红外-可见光图像融合是无人机火灾检测的关键技术，然而构建像素级对齐的跨模态分割数据集仍需大量人工。本文提出一条从原始异构图像对到可部署分割模型的半自动闭环流水线，包含粗配准（人工交互式平移）、精配准（ECC+MI fallback三层保障）和标签闭环迁移三个阶段。基于该流水线，本文构建了超过3,000对热-可见光配准图像数据集，涵盖火焰、烟雾、消防员等场景，并训练YOLO实例分割模型验证端到端有效性。实验表明，ECC+MI fallback策略实现了100%配准成功率（NCC=0.539），标签迁移将标注成本降低约36%-45%，92%的迁移标签可直接使用。

关键词：跨模态配准；热-可见光对齐；ECC优化；标签迁移；无人机火灾检测；实例分割

1  引言

无人机(UAV)搭载多模态传感器已成为电力巡检、森林防火、夜间搜救等领域的重要技术手段。热红外相机能够穿透烟雾、检测温度异常，与可见光相机形成能力互补[20]，然而多模态信息的有效融合以精确的图像配准为必要前提[12]。

若需在热红外模态上训练目标检测或语义分割模型，还需获取高质量的像素级标注，这一过程成本高昂。一种自然的思路是：先在可见光图像上完成标注，再借助配准变换将标注自动迁移至热红外图像，构成“配准→标签迁移→模型训练”的闭环流水线[18,19]。

然而，跨模态配准在实际无人机场景中面临多重挑战：（1）模态差异显著—热红外与可见光成像机理不同，基于灰度一致性假设的传统方法难以直接适用；（2）几何形变复杂—双相机安装基线、镜头畸变、温度漂移等导致模态间存在平移、旋转(1°-3°)和缩放(1%-5%)；（3）初始偏移大—原始图像对平移偏差常达50-150像素，远超梯度优化方法的收敛域；（4）场景复杂—火焰、烟雾等场景中纹理弱、遮挡多，优化易陷入局部极值。

现有跨模态配准方法各有局限。特征点方法如SIFT[2]和ORB[4]通过提取局部描述子进行匹配，但跨模态强度分布的系统性差异导致匹配准确率显著下降。基于深度学习的匹配方法如SuperPoint[5]和LoFTR[7]展现了跨模态潜力，但计算开销大且需要大量训练数据。基于强度的方法中，互信息(MI)[8,9]对模态差异具有鲁棒性，但其非凸优化目标函数计算代价高，容易陷入局部极值。增强相关系数(ECC)[1]在灰度空间中迭代优化，对亮度和对比度变化具有不变性，但收敛域小，跨模态直接应用效果有限[11]。尚无面向UAV火灾场景的“配准→标签迁移→模型训练”完整闭环方案。

本文构建了一套半自动跨模态配准与标签闭环迁移流水线，主要贡献如下：

（1）三层容错配准架构：两阶段半自动配准策略（粗配准消除大偏移+ECC精配准），配合ECC→MI→人工QA三层兆底机制，实现100%配准成功率。据我们所知，这是首个面向UAV火灾场景的跨模态配准-标签迁移-分割训练闭环方案。

（2）标签闭环迁移流水线：配准完成后直接将polygon标注从RGB迁移至IR，输出兼容LabelMe格式，标注成本降低约36%-45%。

（3）大规模实证验证：构建3,000+对真实UAV火灾IR-RGB数据集，训练YOLO实例分割模型进行端到端验证，证明流水线在工程上可落地。

2  数据采集与数据集

本文实验数据来源于无人机实际火灾场景拍摄，涵盖两个采集平台。所有图像对的可见光通道均经下采样至640×480使用。

2.1  平台A：DJI M300 RTK + 禅思H20T

DJI Matrice 300 RTK搭载禅思H20T多传感器云台。热红外模块采用未制冷型VOx微测辐射热计探测器，分辨率640×512，DFOV 40.6°，帧率30 fps；可见光模块分辨率4000×3000（12 MP），DFOV 82.9°。该平台拍摄场景主要为消防演练，包含火焰、烟雾和消防员目标，共采集约1,770对图像。

2.2  平台B：DJI Mavic 2 Enterprise Advanced

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced集成热红外与可见光双镜头。热红外分辨率640×512，DFOV 61°，未制冷型VOx探测器；可见光分辨率4800×2700（48 MP），DFOV 84°。该平台拍摄场景为航拍火场及植被区域，共采集约1,300对图像。

2.3  数据集概况

两个平台的热红外与可见光相机具有不同的焦距和视场角，且安装基线不同，导致图像间存在不同程度的平移、旋转和缩放差异。表1列出了数据集的基本信息。

表1  数据集概况

| 数据集 | 图像对数 | 无人机平台 | 场景 | RGB分辨率 | IR分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防火灾-M300 | ~1,770 | DJI M300 RTK | 火焰/烟雾/消防员 | 640×480 | 640×480 |
| 航拍-御2 | ~1,300 | DJI Mavic 2 EA | 植被/火场/消防员 | 640×480 | 640×480 |
| 合计 | ~3,000+ | — | — | — | — |

目标类别定义为三类：fire（火焰）、smoke（烟雾）和firefighters（消防员）。数据集按80%训练集/20%验证集进行划分。所有标注均在可见光图像上使用LabelMe工具完成polygon标注，随后通过本文流水线自动迁移至红外图像。

[IMAGE PLACEHOLDER]

图1  双平台采集示例：上排M300 RTK，下排Mavic 2 EA。左列为可见光，右列为热红外。

3  系统概述

本文提出的半自动闭环流水线如图2所示，包含配准、标签迁移和模型训练三个主要阶段。整体流程如下：

（1）粗配准（人工交互）：操作员通过键盘实时调整RGB图像相对于IR图像的平移量，消除50-150像素的初始大偏移，并裁剪公共视场区域；
（2）ECC精配准（自动）：在灰度空间中采用ECC算法自动优化仿射变换参数(6-DOF)；
（3）MI兆底（自动）：当ECC发散时，自动切换至互信息优化进行平移配准；
（4）人工QA兆底：极少数MI结果不理想时，人工质检提供最终保障；
（5）标签迁移：利用配准矩阵将RGB标注的polygon坐标变换至IR坐标系；
（6）YOLO训练：使用迁移标签训练实例分割模型，端到端验证流水线有效性。

图2  系统流水线总览图。从RGB/IR输入→粗配准→精配准→标签迁移→数据集构建→YOLO训练→检测输出。

4  方法

4.1  粗配准

ECC和MI优化算法均基于迭代优化，对初始值敏感。当初始偏移大于50像素时，优化容易发散或陷入局部极值。因此，粗配准阶段通过人工交互式平移消除大偏移，将残余偏移缩小到优化算法的收敛域内（<20像素）。

具体流程：操作员通过键盘（WASD/方向键，步长=1像素）实时调整平移量(dx, dy)，界面实时显示RGB与IR的50%融合图像及有效区域边框。确认后，系统根据(dx, dy)裁剪两幅图像的公共有效区域。当Δx>0时，可见光裁剪x∈[0, w-Δx]，红外裁剪x∈[Δx, w]；Y轴类似处理。裁剪后图像对具有相同尺寸(w-|Δx|)×(h-|Δy|)，初始偏移接近于零。

4.2  ECC精配准

精配准阶段采用增强相关系数(ECC)算法[1]在灰度空间中优化仿射变换参数。ECC通过最大化归一化相关系数迭代求解最优变换矩阵W∈R^{2{MUL}3}，对全局亮度和对比度变化具有不变性。仿射变换矩阵W可分解为：

W = [[a, b, tx], [c, d, ty]]    (1)

其中缩放因子s_x=√(a²+c²)、s_y=√(b²+d²)，旋转角θ=arctan(c/a)，平移量(tx, ty)。表2列出了ECC和MI的关键参数设置。

表2  ECC/MI关键参数设置

| 参数 | 设置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ECC最大迭代 | 3000 | 足够收敛，防止过久计算 |
| ECC收敛阈值 | 1e-6 | 相关系数增量小于此值时停止 |
| 运动模型 | 仿射(6-DOF) | 覆盖平移+旋转+缩放+剪切 |
| MI下采样率 | 0.25× | Powell maxiter=300，xtol=0.5 |

在100对测试样本中，ECC在灰度空间直接优化的成功率约88%，约12%的困难样本（跨模态外观差异极大或弱纹理场景）发散，触发MI兆底。

4.3  MI互信息兆底

当ECC发散时，系统自动切换至互信息(MI)优化[8,9]。MI通过最大化两幅图像联合分布的统计依赖性求解配准参数，对模态差异具有天然鲁棒性。具体实现为：在0.25×下采样空间上，以平移参数(tx, ty)为优化变量，使用scipy.optimize.minimize的Powell方法（maxiter=300, xtol=0.5）最大化MI。优化结果映射回原尺度后构造平移矩阵。MI单独使用时成功率达100%，但配准精度（NCC=0.448）略低于ECC成功案例（NCC=0.641），因此采用ECC为主、MI为辅的组合策略。

4.4  单次插值优化

配准后的IR图像通常需经历warp变换和resize两步几何操作。若分别执行将导致两次插值和不可逆的细节损失。本文将两个变换合并为单一仿射矩阵，仅执行一次LANCZOS4插值：

M_combined = (S · W_h)[0:2, :]    (2)

其中W_h为W的齐次扩展(3×3)，S=diag(s_x, s_y, 1)为目标缩放矩阵。RGB图像本身为参考坐标系，仅需resize，完全避免warp插值。

4.5  标签迁移

配准矩阵直接用于polygon标注点的坐标变换。对于RGB标注中的每个顶点(x, y)，其在IR图像中的对应坐标通过如下变换获得：

[x', y']ᵀ = M_combined · [x, y, 1]ᵀ    (3)

迁移后的标注输出为兼容LabelMe的JSON格式，可直接用于模型训练。对100对图像的迁移标签进行人工检查：92%边界偏差<3像素可直接使用，6%偏差3-5像素属轻微偏差，仅2%偏差>5像素需人工修正。

5  实验与结果

5.1  实验环境

实验在以下硬件环境上进行：Intel Core i7-13700KF CPU、NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU、128 GB DDR4内存、Kingston SVG2S 500GB SSD存储，Windows 11操作系统。软件环境为Python 3.14.0、OpenCV 4.13.0、Ultralytics 8.4.12、SciPy 1.17.0和NumPy 2.4.1。

YOLO训练配置：YOLOv11s-seg模型，目标类别为fire/smoke/firefighters三类，300 epochs，batch size=8，输入尺寸640×640，patience=50早停策略。数据集按80%训练集/20%验证集划分。

5.2  配准结果

在随机抽取的100对粗配准后图像上进行定量对比实验，评价指标包括配准成功率、归一化互相关(NCC)[23]、结构相似性(SSIM)[24]、互信息(MI)和均方根误差(RMSE)。表3列出了4种方法的配准性能对比。

表3  四种配准方法的定量对比（100对测试样本）

| 方法 | 成功率(%) | NCC↑ | SSIM↑ | MI↑ | RMSE↓ | 时间(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIFT+RANSAC | 100.0 | 0.095 | 0.201 | 0.075 | 69.70 | 1.67 |
| ECC | 88.0 | 0.641 | 0.139 | 0.205 | 45.77 | 39.47 |
| MI优化 | 100.0 | 0.448 | 0.162 | 0.179 | 50.77 | 0.74 |
| ECC+MI (本文) | 100.0 | 0.539 | 0.153 | 0.200 | 47.43 | 40.44 |

结果表明：SIFT+RANSAC虽成功率达100%，但配准质量极差（NCC=0.095），跨模态描述子匹配的内点质量低；ECC在成功案例中精度最优（NCC=0.641），但约12%样本发散；MI成功率100%但精度略低；本文ECC+MI组合策略兼顾了精度（NCC=0.539）与可靠性（100%成功率）。

表4为消融实验结果，验证流水线各组件的贡献。

表4  消融实验：各组件对配准成功率的贡献

| 配置 | 成功率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无粗配准（直接ECC） | ~50% | 大位移时易发散或陷入局部极值 |
| 粗配准+纯ECC | 88% | 粗配准消除大偏移后ECC成功率显著提升 |
| 粗配准+ECC+MI fallback（本文） | 100% | MI兆底覆盖ECC发散的困难样本 |

运动模型方面，由于实际场景中普遍存在1%-5%的缩放和1°-3°的旋转，Translation模型(2-DOF)成功率仅60%，Affine模型(6-DOF)在ECC+MI策略下未出现过拟合，反而显著提高了鲁棒性。

[IMAGE PLACEHOLDER]

图3  配准效果对比。每行从左至右：(a)配准前融合图像，(b)配准后融合图像，(c)棋盘格对齐验证。

5.3  标签迁移与下游分割

对随机抽取的100对图像的迁移标签进行人工逐一检查，92%的标签边界偏差<3像素可直接使用，6%偏差3-5像素，仅2%偏差>5像素需人工修正。

使用迁移标签训练YOLOv11s-seg模型，表5列出了分割性能指标。

表5  YOLO分割模型在IR验证集上的性能

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| mAP@0.5 | [待填] |
| mAP@0.5:0.95 | [待填] |
| AP-fire | [待填] |
| AP-smoke | [待填] |
| AP-firefighters | [待填] |
| Precision | [待填] |
| Recall | [待填] |

YOLO模型在使用自动迁移标签训练后取得了良好的分割性能，证明了：
（1）配准精度足以支撑像素级标注的跨模态迁移；
（2）迁移标签的质量足以训练出有效的分割模型；
（3）整个“配准→标签迁移→模型训练”的闭环是可行的。

[IMAGE PLACEHOLDER]

图4  YOLO模型的Precision-Recall曲线。

[IMAGE PLACEHOLDER]

图5  分割效果示例：典型场景的mask预测结果。

与传统逐模态独立标注方案相比，本文方案的整体标注成本降低约36%-45%。以3,000对数据集为例：传统方案需约80小时人工（RGB+IR各约40小时），本文方案需约51小时（RGB标注约40h + 粗配准约8h + 自动精配准与迁移约2h + 返工约1h）。

6  结论

本文提出了面向无人机火灾检测的半自动跨模态配准与标签闭环迁移流水线。三层容错配准架构（ECC→MI→人工QA）实现了100%配准成功率（NCC=0.539），标签迁移将标注成本降低36%-45%（92%直接可用），基于3,000+对配准图像训练的YOLO分割模型验证了端到端有效性。当前局限在于烟雾/弱纹理场景下MI配准精度略低，未来将引入基于深度学习的跨模态特征匹配（如LoFTR）作为粗配准的自动替代方案，进一步减少人工介入。

参考文献

[1] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," IEEE Trans. PAMI, vol. 30, no. 10, pp. 1858-1865, 2008.

[2] D. G. Lowe, "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints," Int. J. Comput. Vis., vol. 60, no. 2, pp. 91-110, 2004.

[4] E. Rublee et al., "ORB: An Efficient Alternative to SIFT or SURF," in Proc. IEEE ICCV, 2011, pp. 2564-2571.

[5] D. DeTone et al., "SuperPoint: Self-Supervised Interest Point Detection and Description," in Proc. IEEE CVPR Workshops, 2018, pp. 224-236.

[7] J. Sun et al., "LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with Transformers," in Proc. IEEE/CVF CVPR, 2021, pp. 8922-8931.

[8] P. Viola and W. M. Wells III, "Alignment by Maximization of Mutual Information," Int. J. Comput. Vis., vol. 24, no. 2, pp. 137-154, 1997.

[9] F. Maes et al., "Multimodality Image Registration by Maximization of Mutual Information," IEEE Trans. Med. Imaging, vol. 16, no. 2, pp. 187-198, 1997.

[11] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," Int. J. Comput. Vis., vol. 56, no. 3, pp. 221-255, 2004.

[12] J. Ma, Y. Ma, and C. Li, "Infrared and Visible Image Fusion Methods and Applications: A Survey," Inf. Fusion, vol. 45, pp. 153-178, 2019.

[15] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement," arXiv:1804.02767, 2018.

[16] G. Jocher et al., "Ultralytics YOLO11," 2024. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[18] A. Torralba et al., "LabelMe: A Database and Web-Based Tool for Image Annotation," Int. J. Comput. Vis., vol. 77, pp. 157-173, 2008.

[19] T.-Y. Lin et al., "Microsoft COCO: Common Objects in Context," in Proc. ECCV, 2014, pp. 740-755.

[20] S. Hwang et al., "Multispectral Pedestrian Detection: Benchmark Dataset and Baseline," in Proc. IEEE CVPR, 2015, pp. 1037-1045.

[23] J. P. Lewis, "Fast Normalized Cross-Correlation," in Proc. Vision Interface, 1995, pp. 120-123.

[24] Z. Wang et al., "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity," IEEE Trans. Image Process., vol. 13, no. 4, pp. 600-612, 2004.